
[image: image1.png]y_/
Z. KING STAGE

v



[image: image2.png]



[image: image3.png]STEREO
S ) (&) (&
N Hop—— a4l
gL e | “ungar o

—

(MIG/LINE) | (MIC/UINE) | (MIGILINE) | (MIC/LINE) {—ussamm —
@) GAIN| ®) GAIN| ©

0d
il!li JL&:)
St ,>

PK medQ081. i
1@§>
! 60/

10
15d8 +3508

)&
C’}AUX @ @ i e ; :«: Z kNG sTaGE
o

SMVIES

0dB=0dBu
@ +20) &

& 410 Em
L@ o EmR





SME8 SERIES
PROFESSIONAL MIXER
[image: image4.png]CAUTION SERIAL NUMBER MANUFACTURING DATE

SK OF ELECTRIC SHOCI
T OPEN

RISQU DE CHO





	規格/SPECIFICATIONS

	麥克風輸入 Mic input electronically balanced, discrete input configuration

	Frequency response
	20Hz~20kHz

	Gain range
	+10dB~+60dB

	SNR
	120dB E.I.N.

	線性輸入 Line input Electronically balanced

	

	Frequency response
	20Hz~12kHz

	Gain range
	-15dB~+35dB

	SNR
	100dB E.I.N.

	立體通道 STEREO CHANNELS

	Frequency response
	20Hz~8kHz

	Gain range
	Line: -20dB~+20dB

	SNR
	Line:105dB E.I.N.

	EQ EQUSLIZATION

	LOW

	80Hz,±15dB

	MID
	2.5kHz,±15dB

	HI
	12kHz,±15dB

	MAIN MIX
	

	Main Outputs
	+28dBu balanced / +22dBu unbalanced

	AUX Send
	+22dBu unbalanced

	Tape Out
	+22dBu unbalanced

	Phones Output

	+15dBu

	電源 Power
	110V/60Hz

	尺寸 Dimenions
	(W)315×(H)70×(D)250mm

	重量 Weight
	2.4KG


SEM8

■ 6路單音輸入+ 1路立體聲輸入


■ 6路單音輸入通道3段均衡(高、中、低EQ)


■ 1路立體聲輸入通道2段均衡(高、低EQ)


■ 通道音量均為推桿式調整設計


■ 內建99組DSP效果器模式


■ 總輸出帶有立體7段式均衡器


■ 提供+48幻象電源








